第二次阶段性考核作业

一、填空题。

1.电流互感器二次绕组在运行时严禁      。

2.电气设备在运行中的两种状态指          和           。

3.我国互感器和变压器的绕组端子，均采用        标号法。

4.汇流母线的作用是汇集和       电能。

5.电压互感器       接在一次回路中，正常是二次侧接近        状态运行。

二、选择题。

1.电压互感器的二次额定电压为（  ）。

A.5V      B.10V      C.100V       D.50V

2.三相三柱式电压互感器只能用来测量（  ）。

A.线电压      B.相电压      C.零序电压      D.负序电压

3.为防止电压互感器高压侧的电压串入低压侧，危害人员和仪表，应将低压侧（ ）。

A.接地        B.屏蔽        C.设围栏        D.加防护罩

4.电压互感器的精度级一般与（  ）有关。

A.电压比误差  B.相角误差    C.变比差        D.二次阻抗

5.电流互感器的二次侧接地是为了（  ）。

A.测量用      B.工作接地    C.保护接地      D.节省导线

三、判断题。

1.电流互感器二次绕组回路可以接熔断器，以防短路。（  ）

2.电流互感器相当于短路状态下的变压器。（  ）

3.电压互感器的一次及二次绕组均应安装熔断器。（  ）

4.电压互感器相当于空载状态下的变压器。（  ）

5.电压互感器与变压器不同，互感比不等于匝数比。（  ）